БЛОК  ПИТАНИЯ

БП-2У

ПАСПОРТ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Блок питания МЕТАКОМ БП-2У предназначен для питания домофонных систем и дополнительного оборудования производства «Метаком».

Мощность нагрузки не должна превышать 16,5 Вт. Выходное напряжение блока питания не стабилизированное. Питание блока осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц. Блок питания может эксплуатироваться в интервале температур от -30 до +40 °С при относительной влажности воздуха не более 95%.

Блок питания имеет защиту от короткого замыкания по входу, и защиту от перегрузки по каждому из выходов.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Технические характеристики | БП-2У |
| --- | --- |
| Напряжение питающей сети переменного тока, В | 198...242 |
| Выходное напряжение первого канала*, В | 18±2,5 |
| Максимальный ток нагрузки первого канала, А | 0,3 |
| Выходное напряжение второго канала*, В | 13±1,5 |
| Максимальный ток нагрузки второго канала, А | 0,8 |
| Потребляемая мощность от сети при номинальном напряжении питания и максимальном токе нагрузки, не более, Вт | 20 |
| Габаритные размеры (без шнура), мм | 100 x 90 x 80 |
| Масса, не более, кг | 1,1 |

Примечание*: при токе потребления нагрузки меньше максимального выходное напряжение увеличивается, так как в блоке питания отсутствует стабилизация выходного напряжения.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Блок питания БП-2У | 1 шт. |
| --- | --- |
| Паспорт | 1 шт. |
| Индивидуальная упаковка | 1 шт. |

4. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Блок питания не должен подвергаться воздействию капель или брызг жидкостей.

- Подключите провода к колодке в соответствии с напряжением питания и потребляемым током вашего изделия.

- Подключите блок к сети переменного тока 220В через автомат защиты.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие блока питания МЕТАКОМ    БП-2У требованиям МТКМ.430600.001 ТУ при выполнении потребителем правил использования, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Срок службы — 5 лет со дня изготовления.

При наличии механических, электрических или иных видов повреждений, вызванных неправильной транспортировкой, хранением, эксплуатацией или действиями третьих лиц, претензии к качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Блок питания МЕТАКОМ БП-2У соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска ______________________

Представитель ОТК _________________                          М.П.

Адрес предприятия-изготовителя:

241024, Россия, г. Брянск,

ул. Делегатская, 68.

Товар сертифицирован

ООО "Метаком"

Тел./факс: 	(4832) 68-28-26,

тел.:	8-800-250-33-97

www:   	http://www.metakom.ru

e-mail: 	os@metakom.ru